«ПАЛАГАЙСКОЕ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЫСЬ ДЕПУТАТЪЕСЛЭН КЕНЕШСЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПАЛАГАЙСКОЕ»

РЕШЕНИЕ

25 декабря 2013 г.                                                                                                             № 38

д.Палагай

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Палагайское»    на 2014-2020 годы

Рассмотрев предложенную администрацией муниципального образования «Палагайское»  Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Палагайское»  на 2014-2020 годы,  в соответствии со п. 4 ч. 10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Палагайское»

Совет депутатов муниципального образования «Палагайское»  РЕШАЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Палагайское»    на 2014-2020 годы, согласно приложению к настоящему решению.

2.  Обнародовать настоящее решение в установленном порядке .

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу.

Глава муниципального

образования  «Палагайское»                                                                     З.Н.Невоструева

ПРОГРАММА  КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПАЛАГАЙСКОЕ» НА 2014-2020 ГОДЫ.

| Наименование Программы |  | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Палагайское» на 2013-2020 годы. |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы |  | Ст. 14 п. 4, 18 от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |
| Заказчик Программы |  | Администрация сельского поселения «Палагайское» |
| Основные разработчики Программы |  | Администрация сельского поселения «Палагайское» |
| Цели Программы |  | Создание условий для развития систем коммунальной инфраструктуры, улучшение снабжения населения водой, проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности использования энергетических ресурсов на предприятиях поселения. |
| Задачи Программы |  | Формирование условий для улучшения качества жизни населения; Улучшение экологической ситуации. |
| Срок реализации Программы |  | 2014-2020 годы |
| Исполнители Программы |  | Администрация сельского поселения «Палагайское» |
| Организация контроля |  | Контроль за реализацией Администрация сельского поселения «Палагайское» |
| Ожидаемые результаты |  | Повышение качества предоставляемых услуг; |
|  |  | Уменьшение количества аварий на системах жизнеобеспечения; |
|  |  | Улучшение снабжения населения водой |
| Источник финансирования Программы |  | Средства местного бюджета, средства бюджетов других уровней. |

- 1. Общая характеристика сельского поселения «Палагайское»

Муниципальное образование «Палагайское» образовано 1 января 2006 года  в связи с вступлением в силу Федерального закона №-131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Сельское поселение «Палагайское» входит в состав муниципального района «Юкаменский район». Административным центром сельского поселения «Палагайское» является д.Палагай.

В состав муниципального образования «Палагайское» входят три населенных пункта: деревни Палагай, Гулекшур, Золотарево.

Демографическая ситуация характеризуется следующими показателями

| Показатели |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 498 | 512 | 614 | 566 | 524 |
| Темп изменения численности населения | % |  | 102 | 119 | 92 | 92 |
| Число родившихся | чел. | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 |
| Число умерших | чел. | 5 | 3 | 7 | 8 | 8 |

В поселении наблюдается демографическая ситуация, характеризуемая продолжающимся процессом убыли населения и старением населения. Основная причина - высокий уровень смертности и миграция трудоспособного населения в более благополучные с экономической точки зрения территории.

Общая площадь территории составляет 5238,33 га, в том числе пашни-3237га, сенокосов – 108,06 га, пастбищ – 325,-3 га, леса и кустарники 1002 га, занято под дорогами 30,21 га, под водой -39,27 га.

Расстояние от административного центра поселения до районного центра составляет 12 км, удаленность до ближайшей железнодорожной станции – 35 км. В д.Палагай имеется средняя образовательная школа, детское дошкольное учреждение, фельдшерский пункт, сельский Дом культуры, библиотека, отделение почтовой связи, телефонная связь. Котельная ЖКХ отапливает МБОУ «Палагайская СОШ», МАДОУ детский сад №10 д.Палагай, Администрацию поселения, интернат школы. В деревнях Палагай и Гулекшур функционируют 4 предприятия розничной торговли, организованных Юкаменским райпо и  индивидуальными предпринимателями. На территории сельского поселения действует одно сельскохозяйственное предприятие (ООО «Куркан») и личные подсобные хозяйства. Предприятие специализируется на разведении крупного рогатого скота и растениеводстве. Других сельхозпроизводителей в поселении нет.

Статистические данные по поголовью скота в ЛПХ

| Вид | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КРС, всего | 211 | 310 | 237 | 281 | 279 |
| Коров | 75 | 85 | 82 | 79 | 64 |
| Овец | 453 | 501 | 452 | 456 | 416 |
| Птица | 945 | 853 | 932 | 1023 | 736 |
| Свиньи | 143 | 254 | 131 | 212 | 95 |

В поселении наблюдается снижение поголовья скота  в личных подсобных хозяйствах скота. Основные причины – отсутствие мотивации у молодежи, доступность продуктов питания в торговой сети.

- Анализ  состояния систем  коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Палагайское» за 2010 - 2013 годы

Анализ состояния систем  коммунальной инфраструктуры в  муниципальном образовании «Палагайское» показывает, что за последние годы система  коммунальной инфраструктуры в связи с высокой степенью износа имеющихся водопроводных сетей требует проведения ремонта систем водоснабжения в д.Палагай, проведения ремонта водокачки в д.Палагай по ул.Лесная (бывшая деревня Малый Палагай). Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше;

Необходимость использования программного метода обусловлена тем, что путем комплексного, планомерного осуществления запланированных мероприятий, их соответствующего правового, организационного, финансового, материально-технического обеспечения будут достигнуты значительные положительные результаты, направленные на повышение состояния систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Палагайское».

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

1. Улучшение снабжения населения водой жителей населенных пунктов поселения;

2. Реконструкция котельной - перевод на газ;

3. Организация сбора и вывоза мусора в населенных пунктах поселения.

Для  повышения  уровня  благоустройства  территории  населенных  пунктов МО «Палагайское» предусмотрены  следующие мероприятия:

-   Разработка схемы санитарной очистки территории МО «Палагайское»;

-   Организация на территории поселения площадок для временного складирования бытовых отходов населения с последующим вывозом на сортировочную станцию в районе ,с. Юкаменское;

-    Провести реконструкцию здания почты по адресу: д. Палагай , ул. Центральная, 32;

-       Провести капитальный ремонт здания магазина РАЙПО в д.Палагай , ул. Центральная, 33;

-       Провести капитальный ремонт моста в д. Палагай , ул. Лесная;

-      Строительство автобусной остановки в д. Палагай около школы и

д. Гулекшур (у сельского клуба по ул. Пчеловодная);

4. Улучшение экологической ситуации;

5. Снижение  эксплуатационных  затрат.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2014-2020 годов.

4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры

4.1. Водоснабжение

В состав Палагайского сельского поселения входит три населенных пункта:

д.Палагай, д.Гулекшур, д.Золотарево.

Источником водоснабжения населенных пунктов Палагайского сельского поселения являются подземные воды из артезианских скважин в д.Палагай – 2 скважины, и в д.Гулекшур  - 1 скважина, в д.Золотарево- родник.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения, выявлено:

-  в связи со старением водопроводных сетей в д.Палагай из-за коррозии металла, отложений в трубопроводах качество воды ежегодно ухудшается.

- растет процент утечек. Срок  службы чугунных трубопроводов – 35- 40 лет, полиэтиленовых более 50 лет.

- износ водопроводных сетей в д.Палагай составляет 50 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, следовательно, и потери в сетях увеличиваются от объема воды поданной в сеть.

- текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной Программе.

- водонапорные сети в д.Палагай введены  в эксплуатацию в 1966 году;

-  водонапорные сети в д.Гулекшур введены  в эксплуатацию в 2009 году

Проблема  водоснабжения в сельском поселении только в д.Палагай:

- замена существующих сетей водопровода (L=7908,0м) с установкой  пожарных гидрантов;

-замена существующей емкости для воды(бочка по ул.Лесная) на водонапорную башню;

- строительство сетей  водопровода для проектируемой  застройки

(L=325,0 м)      с  установкой пожарных гидрантов;

-  строительство пожарных резервуаров:

-    в д.Палагай  - W=2х50 м3;

- в д.Гулекшур - W=2х50 м3;

- в д.Золотарево - W=10 м3.

4.2. Водоотведение

В Палагайском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует, сброс сточных вод от жилой застройки поступают в не канализованные уборные выгребные ямы, выгреба.

4.3. Теплоснабжение

д.Палагай

Система теплоснабжения  здания школы и дома культуры централизованная. Источниками теплоснабжения является две котельные:

- котельная для обеспечения теплом школы, детского сада, библиотеки и сельской администрации. Установлены котлы НР-18 две единицы, мощностью 0,72МВт, работающих на угле;

- котельная для обеспечения теплом СДК и ФАПа. Установлен котел КЧМ-5-Р-80-Т, мощностью 0,14МВт, работающих на угле. Температурный график 95/70 °С. В остальных населенных пунктах сельского поселения централизованные системы теплоснабжения отсутствуют. Отопление жилых домов производится индивидуально. Вид топлива – газ, дрова, уголь.

д.Гулекшур

Отопление жилых домов производится индивидуально. Вид топлива – газ, дрова, уголь.

4.4. Электроснабжение

Система электроснабжения Палагайского сельского поселения централизованная, осуществляется от системы филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Источником электроснабжения  МО «Палагайское» является подстанция 35/10 кВ «Палагай». По территории МО «Палагайское» проходят:

-ВЛ-35кВ общей протяженностью трассы 6 км.

- ВЛ-10кВ общей протяженностью трассы 18,3км.

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения сельского поселения: сети электроснабжения и оборудование (ВЛ-10кВ, КТП, разъединители, выключатели т.п.) имеют физический и моральный износ и в отдельных случаях требуют замены. Отдельные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ эксплуатируются сроком более 53 лет.

4.5. Газоснабжение

Источником газоснабжения МО «Палагайское» является газораспределительная станция г.Глазов. Газоснабжение муниципального образования «Палагайское» осуществляется природным и сжиженным газом.В д.Палагай и Гулекшур газифицировано более 55% жилых домов. Оставшиеся дома пользуются привозным баллонным газом.

д.Золотарево  не газифицирована и не получает баллонный газ.

Анализ существующего состояния системы газоснабжения сельского поселения:

В целях развития коммунальной инфраструктуры, для обеспечения населения природным газом необходимо  продолжить прокладку газопровода низкого давления, а именно  от домов начала улицы Центральной  до домовладений №1А, 1Б, также  продолжить ввод газа в частные жилые дома.

5. Ресурсное обеспечение

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств бюджета сельского поселения «Палагайское» и других источников (внебюджетные средства, средства населения, средства бюджетов других уровней).

Объём и структура бюджетного и внебюджетного финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета, внебюджетного финансирования и с учётом фактического выполнения программных мероприятий.

6.Система управления реализацией Программы.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального образования «Палагайское»

Исполнителем Программы является Администрация муниципального образования «Палагайское».

Исполнители обеспечивают:

- выполнение мероприятий Программы;

- подготовку предложений по корректировке Программы на соответствующий год;

- формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий Программы;

- подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации Программы в отчётном году.

Финансирование Программы предусматривает финансирование из республиканского и районного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования.

Объемы финансирования Программы на 2014-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

7. Механизм реализации Программы

Для  достижения  поставленных  в  программе  целей  предполагается   использовать  средства:

- средства бюджета Палагайского сельского поселения;

- средства республиканского бюджета .

В  ходе  реализации  программы  будут  использованы  нормативно-правовое  регулирование, бюджетная  поддержка, организационные  и  контролирующие  меры.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик - координатор Программы осуществляет:

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

8. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения;

- повысить  качество предоставления услуг теплоснабжения и снизит затраты на эксплуатацию при реконструкции котельных;

- улучшить уровень экологического состояния сельского поселения